测绘工程专业硕士学位论文开题报告

| 论文题目 | 基于Google Earth Engine的多源遥感洪涝检测与风险预测研究——以武汉市为例 |
| --- | --- |
| 学 院 | 旅游学院（地理科学学院） |
| 姓 名 | 周韬 |
| 学 号 | 202421108012213 |
| 工作单位 |  |
| 指导教师 | 胡磊 |

湖北大学研究生院制

一、选题依据（包括选题的目的、意义或应用前景以及选题依据、国内外研究现状） - 研究背景与意义 洪涝灾害是全球发生频率最高、影响范围最广、造成经济损失最严重的自然灾害之一。近年来，在全球气候变化和极端降雨事件增多的背景下，洪涝灾害发生频率呈明显增加趋势，对人口安全、农业生产、交通运输及区域经济发展造成严重影响。传统洪涝监测主要依赖水文站点观测和人工调查，存在监测范围有限、时效性不足以及成本较高等问题，难以满足大范围、快速洪涝监测与应急响应需求。遥感技术具有覆盖范围广、更新速度快和获取成本低等优势，已成为洪涝灾害监测的重要手段。其中，Sentinel-1合成孔径雷达（SAR）具有全天时、全天候观测能力，在云层覆盖严重的洪灾期间仍能获取有效数据；Sentinel-2光学遥感数据具有丰富的光谱信息，可有效识别水体边界；数字高程模型（DEM）能够反映地形条件，为洪水扩散分析提供重要依据。因此，融合SAR、光学遥感和DEM等多源数据开展洪涝监测已成为当前研究热点。与此同时，Google Earth Engine（GEE）云计算平台集成了海量遥感数据和高性能计算资源，为大尺度洪涝监测研究提供了便利条件。利用GEE平台开展多源遥感洪涝检测，不仅能够提高数据处理效率，而且有利于实现洪灾快速制图与动态监测。目前多数研究主要集中于洪水范围提取，即Flood Mapping，而对洪灾发生机制和风险预测研究相对不足。洪涝风险预测能够在灾害发生前识别潜在危险区域，对于防灾减灾、应急管理和国土空间规划具有重要意义。因此，构建“洪涝检测—风险预测”一体化研究框架具有重要理论价值和应用前景。 为了验证上述研究框架在典型城市洪涝环境中的适用性，需要选择具有代表性洪涝灾害背景、复杂自然环境以及丰富数据资源的研究区域。武汉市作为长江中游重要城市，具有频繁的极端降雨事件、复杂的江河湖泊水系结构以及显著的人类活动影响，是开展城市尺度洪涝遥感检测与风险预测研究的典型区域。具体而言，武汉市作为研究区主要具有以下几个方面的代表性： - 洪涝灾害典型性 武汉市地处长江中游与汉江交汇处，是我国典型的滨江滨湖城市，也是全国洪涝灾害高发城市之一。受东亚季风气候和长江流域水文过程共同影响，武汉暴雨天气频繁，极端降雨事件呈现发生频率增加、强度增强的趋势。近年来，武汉多次遭受严重洪涝灾害，其中2016年持续强降雨过程累计降水量达到574.1 mm，创历史同期极值，全市受灾人口超过75万人，直接经济损失22.65亿元，成为武汉有气象记录以来影响最为严重的城市洪涝事件之一。相关研究表明，2016年洪灾不仅造成大范围城市积涝，还显著影响了居民出行和城市交通运行，充分反映了武汉城市系统对极端降雨的脆弱性[1,2]。2024年梅雨期间，武汉累计降雨量较常年同期偏多92%，长江汉口站水位位居历史第九位；2026年6月再次发生接近30年一遇的暴雨过程，进一步说明武汉仍长期面临较高的洪涝风险。因此，武汉具有典型的洪涝灾害背景，是开展洪涝检测与风险预测研究的理想区域。 - 自然地理与城市环境代表性 武汉位于江汉平原东部，长江与汉江在此交汇，河湖密布、水系发达，是典型的江河湖泊复合型城市。城区整体地势低平，大部分区域地面高程低于长江平均洪水位，形成了"外江高于城区"的特殊地貌格局，城市排水主要依赖泵站强排，自然排水能力相对不足。已有研究表明，随着快速城市化发展，武汉湖泊面积持续萎缩，1973—2013年间湖泊面积减少约40%，大量天然调蓄空间被建设用地替代[1]。此外，降雨过程与长江高水位之间存在显著耦合关系，外洪顶托与城市内涝相互叠加，进一步加剧了洪涝风险[3]。Yu等[4]对长江流域洪水事件进行了系统分类，指出武汉所在的长江中下游地区以持续时间长、洪峰变化缓慢的洪水过程为主。复杂的自然地理条件与快速城市化共同作用，使武汉成为研究城市洪涝形成机制及风险演化的重要典型区域。 - 数据资源丰富 武汉市具有开展多源遥感洪涝研究的良好数据基础。在遥感数据方面，Sentinel-1 SAR、Sentinel-2以及Landsat等卫星长期稳定覆盖研究区域，可通过GEE平台快速获取并完成预处理；同时，SRTM DEM、ERA5-Land土壤湿度、CHIRPS降雨数据及JRC全球地表水数据等公开数据资源丰富，可满足洪涝检测与风险预测对多源数据的需求。近年来，已有研究基于GEE平台开展武汉洪涝遥感监测，并结合社交媒体、道路网络等辅助数据提升洪涝识别能力，Liu等[2]验证了多源数据融合方法在武汉地区的适用性。丰富且易获取的遥感与环境数据资源，为基于GEE平台开展多源遥感洪涝检测及风险预测研究提供了可靠的数据保障。 - 工程应用价值 武汉市作为国家首批海绵城市建设试点城市之一，在洪涝防治方面已开展了大量工程实践。《武汉市水务发展“十四五”规划》明确提出，到2025年三级及以上堤防防洪标准达标率达到95%以上，骨干排水防涝能力达到20年一遇以上，重点区域达到50年一遇。“十三五”期间全市总抽排能力由2111立方米/秒增加至3782立方米/秒，“十四五”期间规划新增泵站抽排能力1138.21立方米/秒。Wu等[1]论证了武汉青山区海绵城市建设的成功经验。Wang等[3]基于SWMM模型模拟了降雨与水位联合作用对武汉城市内涝的影响。尽管武汉近年来已广泛应用遥感监测、水文监测及城市感知等多种技术开展洪涝监测，但在多源遥感数据深度融合、洪涝快速检测与灾前风险预测的一体化研究方面仍存在进一步提升空间。尽管武汉近年来在城市洪涝监测与防治方面取得了较大进展，但针对多源遥感数据融合开展洪涝快速检测，并进一步结合环境因子进行洪涝风险预测的研究仍有待深入。基于此，本研究拟依托GEE平台，融合Sentinel-1、Sentinel-2及DEM等多源遥感数据开展洪涝检测，并结合降雨、土壤湿度等环境因子构建洪涝风险预测模型，实现洪涝检测与风险预测的有效衔接，为城市洪涝监测、风险评估及防灾减灾提供技术参考。 综上所述，武汉市兼具高频洪涝灾害发生背景、复杂城市水文环境以及丰富多源遥感数据条件，是开展城市尺度洪涝检测与风险预测研究的典型区域。针对当前洪涝研究中灾害快速识别与灾前风险预测衔接不足的问题，本研究依托GEE平台，融合多源遥感数据与环境因子，构建“洪涝检测—风险预测”一体化研究框架，为城市洪涝灾害动态监测、风险评估和防灾减灾提供技术支持。 - 国内外研究现状 近年来，在全球气候变化和极端天气事件频发的背景下，洪涝灾害发生频率和影响范围不断增加，已成为全球关注的重要自然灾害问题之一。遥感技术因其覆盖范围广、更新周期短和获取成本低等优势，已广泛应用于洪涝监测与风险评估研究。随着Sentinel-1 SAR、Sentinel-2光学遥感以及DEM、降雨和土壤湿度等多源数据的不断丰富，洪涝研究逐渐由单一数据源分析向多源信息融合方向发展。同时，GEE等云计算平台为海量遥感数据的快速处理和长时间序列分析提供了技术支撑，而机器学习方法则推动洪涝风险评估由经验驱动向数据驱动转变。当前洪涝研究已形成以SAR洪涝检测、多源遥感融合、云平台应用和机器学习风险预测为核心的研究体系。此外，巴基斯坦特别是信德省地区由于受季风降雨、印度河洪水及气候变化等多重因素影响，长期面临较高的洪涝灾害风险，已成为国际洪灾研究的重要典型区域。因此，本章围绕上述几个方面，对国内外相关研究成果进行系统梳理和总结。 - 基于SAR遥感的洪涝检测研究 合成孔径雷达凭借全天时、全天候的成像能力，已成为洪涝灾害监测的重要数据源，尤其是欧洲空间局免费开放的Sentinel-1卫星数据，极大地推动了全球尺度与局地尺度洪涝检测研究的发展。围绕Sentinel-1 SAR数据，国内外学者已形成了非相干变化检测、相干变化检测、多时相统计阈值法以及地形与水文知识辅助校正等几类主流技术路径。 非相干变化检测是目前应用最为广泛的洪水制图方法，其核心在于利用洪水发生前后SAR强度影像的差异识别水体。Hotaki等[5]在阿富汗多个局地洪水事件中，采用Z-score异常检测方法，基于多时相基线影像的均值和标准差设定阈值（Z < -3），成功提取了农田和裸地中的洪水范围，F1分数达到79%~83%。Khatiwada等[6]在尼泊尔Terai地区对比了CDAT和NDFI两种方法，并通过取二者结果的交集降低误检率，实现了2019—2024年多年度洪水动态制图。Pedzisai等[7]进一步提出“场景金字塔集成”（ESP）框架，将多组不同时间窗口的NDFI结果逐级融合，使总体精度提升至93%以上。Melkamu等[8]在埃塞俄比亚Fogera-Dera洪泛区采用直方图阈值法提取2020年极端湿季四个时相的洪水范围，并结合HEC-RAS 2D hydrodynamic model进行验证，结果显示SAR提取的洪泛区面积（127.48 km²）与模型模拟结果（135 km²）高度吻合，验证了SAR阈值法在数据稀缺地区的可靠性。 相干变化检测为非城市区域的洪水制图提供了补充路径。Hotaki等[5]利用Sentinel-1 SLC数据生成干涉相干图，通过分析洪水前后相干值的下降幅度，在城市区域成功识别洪水范围并构建了“损坏代理图”，F1分数达到69%~73%。然而，相干方法受时间去相干和空间分辨率损失的影响，在小尺度城市水体提取中的精度低于非相干方法；多时相统计阈值法结合长时间序列SAR影像和滤波策略，提升了洪水制图的稳定性和年度可比性。McCormack等[9]在爱尔兰全国范围内建立了自动化处理流程，通过轨道方向一致性滤波、连续影像一致性检验以及地形与土地利用掩膜，生成了2016—2021年六个洪涝季度的非城市洪水范围图，用户精度超过0.95。Haile等[10]在埃塞俄比亚Awash盆地对比了CDAT、NDFI和RNID三种方法，发现RNID方法通过手动优化阈值可获得最高的检测能力（Hit率超过94%），并指出自动阈值方法在复杂地表条件下易产生较大偏差。 为进一步提升水体边界的空间精度，Hansen等[11]在丹麦Ribe地区提出了一种基于地形与水文上下文的校正方法，利用DTM、TPI和HAND指数，结合区域生长与模糊逻辑生成水体似然图，显著减少了植被区和雷达阴影造成的漏检，总体精度达到98.5%。McCormack等[9]也采用类似策略，通过计算水体边界像素的高程值反推洪水位，对淹没范围进行地形校正，有效恢复了被植被遮挡的淹没区；在城市复杂地表场景中，Zhang和Hu[12]提出了一种无监督的多尺度机器学习方法，不仅利用VV、VH极化特征，还首次从SAR影像中提取伪彩色特征（如CIE-XYZ色彩空间中的主波长、饱和度等）和形态学空间特征，通过多尺度超像素分割与最小信息熵指导的融合策略，显著降低了城市洪水的误检率，总体精度达到98%。该方法无需人工标注样本，具有较强的实用性和泛化能力。国内学者也开展了大量基于Sentinel-1和国产SAR卫星（如高分三号）的洪涝监测研究，并在洪水快速制图、城市内涝识别和多源数据融合等方面取得了较好成果。然而，相较于国外研究，针对跨区域自动化监测和长期洪灾动态分析的研究仍有待进一步加强。 综上所述，基于SAR遥感的洪涝检测已形成以变化检测、洪水指数、多时相统计分析和相干变化分析为代表的技术体系。近年来研究重点逐渐由单时相洪水制图向多时相动态监测、自动化处理和复杂地表环境适应性提升方向发展。特别是Sentinel-1免费开放后，洪涝检测的精度和时效性得到了显著提高。然而，城市区域复杂散射效应、植被覆盖以及地形阴影仍然是影响SAR洪涝检测精度的重要因素。同时，大多数研究仍聚焦于洪水发生后的淹没范围提取，对于洪涝形成机制分析及灾前风险预测的研究相对不足。 - 基于光学遥感的洪涝检测研究 光学遥感影像具有丰富的光谱信息和较高的空间分辨率，在洪涝水体提取、洪水边界识别及灾情评估等方面具有显著优势，因此长期以来一直是洪涝监测的重要数据来源。基于光谱特征构建水体指数能够有效区分水体与非水体，尤其适用于大范围洪涝制图。然而，洪水通常伴随持续降雨和云层覆盖，导致光学遥感有效观测能力下降；此外，城市建成区阴影、不透水面以及植被覆盖区域容易与水体产生光谱混淆，影响洪涝识别精度。近年来，针对上述问题，研究主要围绕光谱指数优化、云覆盖重建、地形辅助校正等方向展开。 在光谱指数改进方面，传统水体指数如归一化差异水体指数（NDWI）和修正归一化差异水体指数（MNDWI）已被广泛应用于洪涝水体提取，但在复杂地表环境下仍存在一定局限性。Farhadi等[13]基于Sentinel-2影像提出了新型洪水制图指数（SFMI），利用10 m分辨率可见光与近红外波段构建水体识别指标，通过增强水体与植被、地形背景之间的光谱差异，降低了传统指数依赖阈值分割的问题。在两个高光谱多样性区域验证中，SFMI洪水期水体提取总体精度达到98%，Kappa系数为0.978，尤其在小型水体和浑浊洪水识别方面表现出较好的适应性。Da Silva Junior等[14]针对城市洪水中高浑浊度水体检测难题，比较了NDWI与加权归一化差异水体指数（WNDWI）的性能，以HEC-RAS二维水动力模型模拟洪水范围为参考，该方法在巴西南部阿雷格里港大都市区2015年和2024年两场洪水事件中的总体精度分别达到98.45%和99.10%，Kappa系数分别为0.75和0.82，均优于NDWI（96.20%和96.13%），验证了改进型光谱指数在城市洪水监测中的有效性。 在云覆盖处理与时间序列重建方面，Li等[15]提出了一种基于HLS时间序列影像的连续洪水制图方法，结合Prithvi-100M模型、全球地表水发生频率数据（GSW）和时空马尔可夫随机场（MRF）模型，实现云覆盖条件下洪水区域重建。在印度Assam、巴基斯坦Sindh、巴西南里奥格兰德和美国密歇根等区域验证中，该方法洪水期和非洪水期平均F1分数分别达到0.931和0.903，相比基准方法提升0.060和0.131，并将有效观测频率提高至2.5~3.2天。但当云覆盖率超过96%时，重建精度明显下降（F1<0.8），说明极端天气条件下仍存在一定局限。Mohammadi等[16]以澳大利亚Cooper Creek洪泛平原为研究对象，利用2000—2012年MODIS影像构建NDVI、MNDWI和LSWI时间序列，提出融合水体、植被和湿度响应的洪泛平原淹没动态监测方法。研究发现，基于植被响应估算的累积淹没面积相比开放水体提取结果增加16.2%，并揭示约82%的淹没区域存在20~75天（平均41天）的植被响应滞后现象。然而，500 m空间分辨率限制了其对小尺度洪水事件的识别能力。 在地形与水文模型辅助校正方面，Da Silva Junior等[14]结合HAND（Height Above the Nearest Drainage）模型开展洪水易感性分析。HAND模型基于SRTM DEM（30 m）计算地表点相对于最近排水网络的高差，并划分五个洪水易淹等级。结果表明，该模型能够有效识别河流沿岸低洼区域，但由于SRTM DEM垂直精度有限（约1 m），难以准确描述城市微地形变化，导致部分历史受淹区域未被识别。该研究通过融合HAND易感性结果与WNDWI动态洪水范围，实现了潜在风险区域与实际淹没范围的互补分析。类似地，Mohammadi等[16]指出，在极端平坦区域，仅依靠MNDWI容易遗漏部分存在植被响应但缺少明显开放水面的淹没区域，而NDVI、LSWI与水体指数联合分析能够更加全面地描述洪水影响范围。 综上所述，基于光学遥感的洪涝检测研究已由早期依赖NDWI、MNDWI等水体指数阈值分割的方法，逐渐发展为融合光谱特征优化、时间序列分析、云覆盖重建以及地形辅助信息的综合监测体系。近年来，改进型光谱指数提高了复杂地表环境下水体识别能力，基于多时相影像和深度学习的方法有效缓解了云覆盖造成的观测缺失问题，DEM等辅助信息的引入进一步增强了洪水空间分布分析能力。然而，光学遥感仍受到云雨天气影响，在洪灾发生关键阶段容易出现有效观测不足的问题；同时，城市建筑物、阴影和复杂地表覆盖导致的光谱混淆仍限制了洪水识别精度。因此，单一光学遥感数据在全天候、快速和高精度洪涝监测方面仍存在一定局限。 - 多源遥感融合洪涝检测研究 单一SAR数据源在时空分辨率、极化信息丰富度以及复杂地表环境下的误判问题，促使研究者探索多源遥感数据融合的路径。多源融合的核心逻辑在于不同传感器之间的信息互补性：光学影像具有直观的谱段信息和较高的空间细节，SAR影像具备全天候穿透能力，而地形与水文辅助数据则能为洪水空间分布提供物理约束。 在多源SAR数据协同方面，Sun等[17]以中国东海县为研究区，系统比较了Sentinel-1A、高分三号和巢湖一号三颗SAR卫星在2024年7月短历时暴雨洪水中的监测能力。随机森林方法在四种提取方法中表现最优（总体精度94.03%，F1分数0.93），融合多源SAR数据成功描绘了洪水从100.5 km²扩展至291.9 km²的全过程动态。该研究同时指出，不同SAR传感器在极化方式、入射角和空间分辨率上的差异会给监测结果带来不确定性——仅支持VV极化的巢湖一号影像在开阔水体上表现出增强的后向散射，易导致洪水范围低估。 在光学与SAR联合使用方面，Cian等[18]在南苏丹2020年季节性洪水中提出了“多时相MNDWI”新方法，利用Sentinel-2时间序列影像分别计算绿波段的中值和SWIR波段的第10百分位数，在压制云影干扰的同时增强临时性洪水的信号。将Sentinel-2提取的洪水图与Sentinel-1的NDFI结果以及PlanetScope高分辨率影像分类结果进行联合并集，显著提升了灾害影响评估的完整性——单一使用Sentinel-1估算的经济损失仅为多源融合方案的24%。Usmani等[19]在巴基斯坦2022年特大洪水中集成Sentinel-1 SAR、Sentinel-2光学和NOAA VIIRS夜间洪水产品，通过GEE平台快速生成洪水范围，并与行政区划、人口、建筑物和路网等开放地理数据进行空间叠置，实现了信德省近25,000 km²淹没区和约14,558个村庄受灾的快速统计评估。 在多源数据与地形信息深度融合方面，Li等[20]提出了TerrainFloodSense方法，将全球地表水发生频率数据与DSM和HAND地形指数通过贝叶斯融合框架结合，生成增强型水体发生概率数据。该方法的创新在于：GSW数据反映历史观测频率但难以覆盖极端洪水下的罕见淹没区，而HAND和DSM则从地形角度提供洪水易发性的物理先验。两者融合后，在极端洪水情景下云覆盖区域的水体重建总体精度相比仅使用GSW的方法提升了2.95%~8.86%。 在机器学习驱动的多源融合方面，Albertini等[21]以全球四个洪水案例为研究对象，系统评估了随机森林在融合Sentinel-2光谱波段及衍生指数、Sentinel-1 VV/VH极化以及地貌洪水指数、坡度、汇流距离等地貌特征时的表现。研究发现MNDWI、RSWIR和NDMI等光谱指数在不同训练样本量和不同决策树数量下均表现出较高的稳定性和重要性，而地貌特征的有效性则高度依赖于DEM所提取河网的准确性。通过递归特征消除法筛选出最优预测变量子集，不少于12个预测变量的联合使用可获得总体精度92%以上的洪水分类结果。 总体来看，多源遥感融合已成为提高洪涝监测精度的重要发展方向。研究逐渐由简单的数据叠加向特征级融合、决策级融合以及机器学习驱动融合演变。SAR、光学遥感、DEM、降雨和土地利用等数据的协同利用能够显著提高洪水识别的完整性和稳定性。但由于不同数据源之间存在时空分辨率差异、观测机制差异以及数据缺失等问题，多源融合方法的区域泛化能力和适用性仍有待进一步提高。 - 基于GEE平台的洪涝监测研究 云计算技术的成熟为海量遥感数据的存储、处理和共享提供了全新范式，其中GEE凭借其PB级数据目录、并行运算能力和免费开放的政策，已成为洪涝灾害监测与环境变化研究的重要基础设施。基于GEE平台的洪涝研究从早期的单次洪水快速制图，逐步发展为多年度时间序列分析、风险评估框架构建以及多源数据融合的综合应用体系。 在洪水快速制图方面，Nghia等[22]利用GEE平台和Sentinel-1 SAR数据（VV极化，阈值法），对越南湄公河下游六个东部沿海省份2015—2020年的洪水淹没范围进行逐年提取，并通过与上游水文站水位数据的相关性验证（R²均大于0.79），证实了GEE平台在数据稀缺地区进行洪涝动态监测的可靠性。该研究进一步揭示了各省份淹没面积变化趋势的不一致性，反映了湄公河三角洲洪涝格局的空间分异。Mai Sy等[23]在越南太原市构建了基于GEE的洪涝影响快速评估框架，通过叠加淹没图层与学校、医院、居民区、农田和交通网络等暴露要素，量化了33所教育机构、4所医疗设施、762.7公顷居民用地和1406.4公顷农田受洪水影响的具体空间分布。 在风险制图与多准则决策融合方面，Krishnachaithanya等[24]提出了ALERT框架，完全基于GEE平台运行，集成了Sentinel-1 SAR、Sentinel-2光学影像、ERA5降水和HydroSHEDS地形数据，采用随机森林进行LULC分类（总体精度>90%），并创新性地引入贝叶斯概率模型，将SAR后向散射差值、TWI和降水数据融合为逐像元洪涝概率图，同时通过信息熵量化预测不确定性。该研究跨越印度五个特大城市，证明了GEE平台不仅能够支撑单一洪水制图，还能承载跨城市、跨气候区的概率性风险评估。Jodhani等[25]在印度Rel河流域将GEE与AHP-MCDM耦合，利用GEE提取LULC（随机森林，精度95%）、降雨和地形因子，结合土壤、人口密度、距医院距离等指标，对52个微流域进行洪涝风险优先排序，识别出20个高风险微流域（面积213 km²），体现了GEE在支持地方级防灾决策中的实用性。 在长时间序列分析与数据共享方面，Thapa等[26]利用GEE平台和Sentinel-2 L2A影像（10 m分辨率），基于NDVI阈值法（丘陵区NDVI<0.019，喜马拉雅区NDVI<0并掩膜积雪）生成了尼泊尔山岳地区2019—2023年的年度洪水范围数据集（Zenodo公开共享），并采用季内复合与季间云填补策略应对雨季云覆盖问题。在Melamchi洪水事件中的验证结果表明，82%的实际淹没区被正确检出，体现了GEE在支持开放科学和数据共享方面的独特优势。 从发展趋势来看，GEE正在由传统遥感数据处理平台逐步发展为集数据管理、多源融合、机器学习建模和灾害风险分析于一体的综合地理空间云平台。其优势不仅体现在大规模遥感数据的快速处理能力，更体现在支持自动化分析流程构建和跨区域研究方面。 - 基于机器学习的洪涝风险预测研究 机器学习方法因其在处理高维、非线性环境数据方面的显著优势，近年来在洪涝风险预测领域获得了广泛应用。从早期单一算法的易发性制图，到当前多模型集成、可解释性分析以及面向未来情景的风险预测，机器学习已深度嵌入洪涝研究的全链条。 在洪水易发性空间预测方面，Prasad等[27]利用多时相Sentinel-1 SAR影像提取印度西南沿海地区2018年和2020年两场洪水的790个淹没点，结合16个环境因子，比较了SVM、KNN、ANN、RF、PLS和PDA六种模型的性能。Boruta特征选择表明坡度、高程、TRI和TWI为最重要的预测因子，RF和SVM表现最优（AUC分别为0.98和0.97），后验验证中RF和SVM达到100%的准确率。Chowdhury等[28]以孟加拉国东北部haor湿地系统为研究对象，比较了ANN、RNN、RF-GB混合模型和CatBoost四种算法，并创新性地引入不同重现期的极端降雨指数。ANN模型在验证集上表现最优（AUC=0.802），RF-GB混合模型虽训练精度极高但存在严重过拟合，该研究同时揭示了降雨极端指数与TWI之间的强多重共线性（VIF>9）。 在模型可解释性与空间异质性分析方面，Tahmi等[29]提出了将可解释机器学习与AHP在权重层面进行融合的GIS框架。通过SHAP值量化各因子的数据驱动贡献，并将其与专家赋权在权重层面融合，AHP+SHAP方案取得了最高的判别性能（AUC=0.964），优于传统地图级集成（AUC=0.958）和单一CatBoost（AUC=0.859）。敏感性分析表明权重级融合对权重扰动更具稳健性。Lee等[30]针对韩国首尔市评估了RF、XGB、MLP、LSTM和TabPFN五种模型在不同输入配置下的表现，TabPFN模型表现最优（平均精度0.81，AUC=0.90），SHAP分析表明道路密度是最具影响力的预测因子。Xing等（2025） 以中国合肥市为案例，提出了集成可解释机器学习与改进空间权重矩阵的分析框架，通过LIME方法实现不同区域影响因子的细粒度解释，揭示了高-高聚类区受CN和道路密度影响最大、低-低聚类区以高NDVI为主导的局部驱动机制。 从洪水易发性向综合风险评估的扩展方面，Rahman等[31]针对尼日利亚Kogi州三场洪水事件，构建了从SAR淹没制图（面积161-405 km²）到水深估算（成本-距离插值，最大3.82 m）、地类暴露分析再到易发性预测的全链条框架。XGBoost取得了93.1%的预测精度（AUC=0.94），高程（>50%）、距河距离（22%）和坡度（9%）被识别为主导因子。Krishnachaithanya等[24]的ALERT框架在印度五个特大城市中融合多源数据，采用贝叶斯概率模型将SAR后向散射差值、TWI和降水融合为逐像元洪涝概率图，贝叶斯方法相比确定性阈值法将检测精度提升3%-5%，LULC上下文引入将误检率降低10%~15%。Li等[20]进一步将风险预测延伸至未来情景，针对京津冀地区以XGBoost为核心模型（AUC=0.895），通过SHAP分析识别地形崎岖度（26.2%）、高程（17.1%）、降水（10.4%）、抚养比（8.3%）和GDP（8.1%）为风险主导因子，并将模型应用于2030年四种SSP情景，揭示了高排放情景下高风险区域将显著扩张。Zhu等[32]提出了EMF集成学习框架，将社会感知数据与Sentinel-1 SAR极化组合特征融合，以XGBoost、SVC、MLP和MDL为子模型通过随机森林进行二次学习，在天津2023年极端降雨事件中精度达0.942，且在不同训练样本比例下均保持稳定的性能优势。 总体来看，洪涝风险预测研究正由传统统计模型向机器学习和集成学习模型转变，由单一洪水易发性评价向综合风险评估和未来情景预测扩展。随机森林、XGBoost和CatBoost等集成学习算法因具有较强的非线性建模能力和较好的泛化性能，已成为当前洪涝风险预测研究的主流方法。同时，SHAP和LIME等可解释性分析方法的引入，使研究者能够进一步识别洪涝形成的关键驱动因素，提高模型结果的可信度和决策支持价值。 - 武汉及长江中游地区洪涝研究现状 - 洪涝监测研究 近年来，武汉及长江中游地区洪涝监测研究主要依托SAR遥感、光学遥感及多源数据融合开展。由于Sentinel-1 SAR具有全天时、全天候观测能力，被广泛应用于洪涝淹没范围提取。Islam和Meng[33]针对城市环境中SAR后向散射易受道路、建筑等地物干扰的问题，提出多种极化组合方法，提高了城市洪涝制图精度。Jia等[34]利用Sentinel-1影像实现了2020年长江中下游洪水淹没范围制图，为流域尺度洪涝监测提供了数据支撑。随着多源遥感的发展，Gupta和Dixit[35]进一步融合Sentinel-1、Sentinel-2及Landsat影像，结合多种光谱指数开展洪涝识别，验证了SAR与光学遥感融合能够有效提高复杂城市环境下的洪涝检测精度。 随着城市感知数据的发展，社交媒体等新型数据源逐渐应用于洪涝监测研究。Guo等[36]融合Sentinel-1遥感影像、社交媒体文本和官方灾情数据，实现了武汉市洪涝点位的快速识别与更新；Zhang等[37]基于微博文本和POI数据构建了武汉历史洪涝事件数据库，为城市洪涝信息提取提供了新的技术路径。相关研究表明，社交媒体数据能够有效弥补遥感数据时间分辨率不足的问题，与SAR遥感具有较好的时空互补性，多源数据融合已成为城市洪涝监测的重要发展方向。 - 洪涝风险评价与预测研究 在洪涝风险评价方面，武汉及长江中游地区研究逐渐由传统统计分析向机器学习模型发展。随机森林、XGBoost、贝叶斯网络等方法被广泛用于城市洪涝易发性评价，并结合SHAP等可解释算法分析影响因素的重要性。Guo等[36]利用XGBoost模型开展武汉洪涝易发性评价，揭示了不透水面、降雨及地形条件对洪涝形成的重要影响；He等[38]结合概率水文模拟与可解释机器学习框架，进一步分析了城市形态与洪涝风险之间的非线性关系；Zhang等[37]构建了贝叶斯网络模型，实现了武汉市洪涝风险空间预测。 在洪涝预测方面，研究逐渐由历史灾情分析向未来情景预测发展。Jiang等[39]构建了基于随机森林、MLP、CNN和LSTM等模型的水位预测系统，实现了长江中游平原湖区洪涝过程预测；Du等[40]结合CMIP6未来气候情景分析了长江流域未来洪水风险变化；He等[38]进一步建立了基于随机降雨模拟的条件洪涝概率预测模型，为城市洪涝风险预测提供了新的研究思路。 - 洪涝形成机制与影响因素研究 在自然地理条件方面，武汉位于长江与汉江交汇处，汛期受长江高水位顶托影响显著，是形成城市洪涝的重要自然因素。Jia等[34]通过对1998年和2020年长江流域洪水事件的对比分析指出，长江中下游持续高水位运行仍是武汉洪涝风险的重要影响因素；Du等[40]进一步认为，未来长江中游地区洪水频率、量级及持续时间均呈增加趋势，区域洪涝风险将进一步加剧。 关于城市化影响，已有研究认为，不透水面扩张、湖泊萎缩及道路建设是武汉洪涝风险增加的重要驱动因素。Guo等[36]和Zhang等[37]的研究均指出，不透水面比例、道路密度及建筑强度是影响武汉洪涝形成的重要因素；Gupta和Dixit[35]进一步认为，建成区扩张导致植被减少、地表温度升高，从而进一步增加城市洪涝风险。 在气候背景方面，已有研究认为，极端降雨事件增多、西太平洋副热带高压异常及夏季风变化共同影响长江中下游洪涝过程；同时，降雨过程与城市形态之间存在明显的非线性耦合作用，对洪涝发生具有重要影响[34,38]。 综上所述，武汉及长江中游地区在洪涝监测、风险评价及形成机制分析等方面已取得了较为丰富的研究成果，研究方法逐渐由单一遥感监测发展到多源数据融合，并开始引入机器学习和深度学习方法开展洪涝风险预测。然而，现有研究仍主要聚焦于洪涝检测或风险评价等单一环节，多源遥感数据的深度融合程度仍有待提高，洪涝检测结果与风险预测之间缺乏有效衔接；同时，基于GEE平台开展洪涝检测与风险预测一体化研究仍相对较少。 - 研究现状总结与不足 综上所述，国内外学者围绕洪涝监测与风险预测开展了大量研究，并在SAR遥感洪涝检测、多源遥感数据融合、GEE云平台应用以及机器学习风险预测等方面取得了较为丰富的成果。SAR遥感凭借全天时、全天候观测能力已成为洪涝监测的重要数据来源，多源遥感融合进一步提高了洪涝信息提取的准确性和可靠性；GEE平台为海量遥感数据的快速处理、多源数据协同分析及长时间序列研究提供了高效支撑；机器学习方法则广泛应用于洪涝易发性评价和风险预测，推动洪涝研究逐步向智能化和数据驱动方向发展。与此同时，武汉及长江中游地区作为我国典型的洪涝高发区域，在洪涝监测、风险评价及形成机制分析等方面已积累了丰富的研究成果，为开展城市洪涝遥感监测与风险预测研究奠定了良好的理论基础和数据基础。 尽管现有研究取得了较大进展，但仍存在以下几个方面有待进一步深入研究： （1）洪涝检测结果在风险预测中的应用仍有进一步拓展空间。当前已有研究开始尝试将洪涝检测与风险预测相结合，但多数研究仍以洪涝检测或风险评价为主要目标，对于充分利用遥感洪涝检测结果构建风险预测样本、实现检测结果向风险预测模型有效传递的研究仍相对较少，其应用深度和系统性仍有进一步提升空间。 （2）光学遥感洪涝检测仍存在一定局限。 光学遥感具有丰富的光谱信息，在洪涝水体识别中具有明显优势，但易受云覆盖、降雨天气以及复杂地表光谱混淆影响，在极端天气和城市环境下的稳定性仍需进一步提高。 （3）多源遥感数据融合深度仍有待提高。已有研究主要融合SAR、光学遥感及DEM等数据，对降雨、土壤湿度等动态环境因子的综合利用相对不足，多源时空信息的协同表达能力仍有进一步提升空间。 （4）GEE平台在洪涝风险预测中的应用仍需拓展。目前基于GEE平台的研究主要集中于洪涝快速制图、灾情监测和灾害评估，结合GEE开展多源时序数据分析并构建洪涝风险预测模型的研究相对较少，其在洪涝检测与风险预测一体化研究中的优势尚需进一步完善。 （5）洪涝风险预测模型对环境驱动因素及空间异质性的综合利用仍有不足。 目前洪涝风险预测研究主要采用随机森林、支持向量机、XGBoost等机器学习方法，结合降雨、DEM、土地利用等因子开展洪涝易发性评价或风险预测。然而，大多数研究采用静态环境因子构建模型，对降雨、土壤湿度等动态环境因子的时空变化考虑不足；同时，风险预测样本多来源于历史灾害调查或已有灾害数据，利用遥感洪涝检测结果构建风险预测样本并开展风险预测的研究仍相对较少，对洪涝形成过程及环境驱动机制的表达能力有待进一步提高。 （6）针对武汉市的多源遥感洪涝检测与风险预测一体化研究仍相对不足。现有武汉地区研究主要围绕洪涝监测、风险评价或形成机制等单一方向展开，对于融合Sentinel-1、Sentinel-2、DEM、降雨及土壤湿度等多源数据，构建洪涝检测与风险预测协同框架的研究仍有进一步探索空间。 因此，本文以武汉市为研究区，依托GEE平台，融合Sentinel-1、Sentinel-2、DEM、降雨、土壤湿度及土地利用等多源数据，首先开展洪涝检测研究，并以检测结果构建洪涝风险预测样本数据库，在此基础上建立随机森林洪涝风险预测模型，实现洪涝检测与风险预测的有效衔接，为城市洪涝监测、风险分析及防灾减灾提供技术参考。 二、研究的基本内容，拟解决的主要问题 - 研究内容 （1）多源遥感洪涝数据库与风险预测样本库构建 依托（GEE）云遥感平台，获取武汉市Sentinel-1 SAR、Sentinel-2光学遥感、SRTM DEM、CHIRPS降雨、ERA5-Land土壤湿度、ESA WorldCover土地利用以及JRC全球地表水等多源遥感与环境数据。对不同数据进行辐射校正、噪声去除、云掩膜及时空匹配等标准化预处理，构建武汉市多源遥感洪涝环境数据库。在此基础上，以洪涝检测结果作为灾害样本，结合降雨、土壤湿度、地形、土地利用等环境因子，构建洪涝风险预测样本数据库，为后续洪涝检测模型构建和风险预测研究提供数据基础。 （2）多源遥感特征融合的洪涝检测模型构建与精度评价 结合SAR与光学遥感数据的互补优势，分析洪灾前后Sentinel-1 VV、VH极化后向散射变化特征，提取差值、比值及极化特征；基于Sentinel-2影像提取MNDWI、NDVI等光谱指数，并融合DEM、高程、坡度等地形因子，构建多源遥感洪涝识别特征集。利用随机森林等机器学习方法建立洪涝检测模型，实现复杂城市环境下洪涝淹没范围自动提取。采用混淆矩阵、总体精度（OA）、Kappa系数和F1-Score等指标对模型结果进行精度评价，分析不同特征组合对洪涝检测效果的影响，确定适用于武汉城市区域的洪涝检测方法。 （3）洪涝风险预测建模与空间分布特征分析 基于构建的洪涝风险预测样本数据库，融合降雨、土壤湿度、高程、坡度、土地利用以及距河流距离等环境驱动因子，建立随机森林洪涝风险预测模型。通过模型特征重要性分析，识别影响洪涝发生的主要环境因素，并生成武汉市洪涝风险空间分布图。结合洪涝检测结果，分析城市洪涝灾害的空间分布规律、高风险区域特征及主要影响因素，为武汉市洪涝风险评估、灾害预警和防灾减灾管理提供科学依据。 - 拟解决的主要问题 针对SAR、光学遥感及地形数据在洪涝信息表达方面存在差异的问题，研究多源遥感特征融合方法，充分利用Sentinel-1多极化、多时相信息，结合Sentinel-2光谱特征以及DEM地形约束因子，构建多源遥感洪涝检测模型，提高复杂城市下垫面条件下洪涝淹没范围提取能力，降低永久水体、建筑物阴影及地形起伏等因素对检测结果的影响；基于洪涝检测结果构建标准化风险预测样本库，将实际洪涝发生信息与降雨、土壤湿度、地形、土地利用等环境因子相结合，建立洪涝风险空间预测模型，分析不同环境因素对洪涝发生的影响，实现由“洪涝发生区域识别”向“洪涝风险区域预测”的拓展；同时依托GEE平台构建多源遥感洪涝检测与风险预测一体化技术流程，为城市洪涝监测、风险评估和防灾减灾提供技术支撑。 三、研究步骤、方法及措施(或设计方案) - 总体设计方案与技术路线 本研究以武汉市为研究区域，依托GEE云计算平台，综合利用Sentinel-1 SAR、Sentinel-2光学遥感、DEM、降雨、土壤湿度及土地利用等多源遥感与环境数据，开展城市尺度洪涝检测与风险预测研究。首先，基于GEE平台对多源遥感数据进行获取、预处理及时空匹配，构建武汉市多源遥感洪涝数据库；其次，融合SAR后向散射变化特征、光学光谱指数及地形因子，构建多源遥感特征集，利用机器学习方法实现洪涝范围自动提取，并通过精度评价分析不同特征组合对检测结果的影响；进一步，以洪涝检测结果作为风险预测样本，结合降雨、土壤湿度、地形及土地利用等环境驱动因子，构建洪涝风险预测模型，分析主要影响因素并生成洪涝风险空间分布图。最终建立“数据获取—洪涝检测—风险预测—空间分析”的一体化技术流程，为城市洪涝监测和风险管理提供技术参考。 图3.1 技术路线图 - 研究区域 （1）区域概况 武汉市位于我国长江中游地区，地处长江与汉江交汇处，是典型的滨江滨湖城市。研究区属于亚热带季风气候，降雨主要集中于夏季，受梅雨锋面和季风活动影响，极端降雨事件频繁发生。同时，武汉地处江汉平原东部，地势整体低平，河流湖泊密布，形成外江高、城区低的特殊地形格局，城市排水主要依赖人工工程设施，洪涝灾害风险较高。 近年来，随着城市快速发展，不透水地表面积增加，天然调蓄空间减少，城市下垫面变化进一步增强了暴雨条件下的积水风险。因此，武汉具有典型的城市洪涝形成机制和复杂下垫面特征，适合作为城市洪涝遥感监测与风险预测研究区域。 （2）研究区选择原因 选择武汉市作为研究区域主要基于以下考虑：武汉地处长江中游，是我国洪涝灾害高风险城市之一，历史上多次发生严重洪涝事件，具有丰富的洪涝研究案例；同时，武汉河流、湖泊、湿地、农田和城市建成区等多种地表类型并存，具有复杂的城市下垫面特征，能够体现SAR与光学遥感数据在城市洪涝监测中的应用特点，适合作为多源遥感融合研究区域。此外，武汉区域遥感数据覆盖条件良好，Sentinel-1 SAR、Sentinel-2光学遥感影像以及DEM、降雨、土壤湿度和土地利用等多源环境数据均可通过GEE平台获取，为洪涝检测与风险预测研究提供可靠的数据基础。同时，作为我国重要中心城市，武汉近年来持续推进城市防洪排涝体系建设，开展城市尺度洪涝检测与风险预测研究能够为洪涝风险评估、防灾减灾和城市规划管理提供科学参考。 图3.2 武汉市研究概况图 - 研究数据 （1）数据源 根据研究内容需求，本文选取SAR遥感、光学遥感、地形环境及气象水文等多源数据，具体数据来源如下表所示。 表3.3 研究数据及来源 数据类型; 数据名称; 数据来源. SAR遥感数据; Sentinel-1雷达影像; 欧洲空间局（ESA）. 光学遥感数据; Sentinel-2多光谱影像; 欧洲空间局（ESA）. 地形数据; SRTM DEM; 美国国家航空航天局（NASA）. 降雨数据; CHIRPS全球降水; 加州大学气候危害中心（UCSB-CHC）. 土壤湿度数据; ERA5-Land土壤湿度; 欧洲中期天气预报中心（ECMWF）. 土地利用数据; WorldCover土地覆盖据; 欧洲空间局（ESA）. 水体辅助数据; JRC全球地表水数据集; 欧盟委员会联合研究中心（JRC）. （2）数据预处理 针对不同类型数据的特点，分别开展标准化预处理，以保证多源数据在空间、时间和数据格式上的一致性。 对于Sentinel-1 SAR数据，首先根据研究区域和洪涝事件时间范围进行影像筛选，并选择VV、VH双极化模式数据；随后依次进行轨道校正、辐射校正、斑点噪声去除、地形校正以及db转换等预处理操作，获取标准化SAR后向散射系数数据。在此基础上，通过洪水发生前后影像对比，计算后向散射变化特征，为洪涝区域识别提供依据。 对于Sentinel-2光学遥感数据，首先利用质量控制波段进行云掩膜处理，降低云覆盖对水体识别的影响；随后进行波段筛选和时空匹配，并基于多光谱信息计算水体及植被指数，包括修正归一化差异水体指数（MNDWI）和归一化植被指数（NDVI），用于增强洪水区域与其他地物之间的光谱差异。 MNDWI=Green-SWIRGreen+SWIR#3-1 Green表示绿光波段，SWIR表示短波红外波段。 NDVI=NIR-REDNIR+RED#3-2 NIR表示近红外波段，Red表示红光波段。 对于环境辅助数据，主要开展空间尺度统一和时间匹配处理。其中，对SRTM DEM数据进行重采样，并进一步计算坡度等地形因子；对CHIRPS降雨数据和ERA5-Land土壤湿度数据进行时间尺度匹配；对土地利用数据进行分类重组和空间统一处理，以满足后续洪涝检测和风险预测模型的数据输入要求。 （3）数据库构建 在完成多源数据预处理的基础上，将不同来源的数据按照统一空间分辨率、投影坐标和时间尺度进行整合，构建面向武汉市洪涝检测与风险预测的多源遥感数据库。 其中，多源遥感洪涝检测数据库主要用于洪涝淹没范围提取，包括Sentinel-1 SAR变化特征、Sentinel-2光谱指数以及DEM、坡度等地形特征，为机器学习洪涝检测模型提供输入数据。 洪涝风险预测样本数据库则以洪涝检测结果作为灾害标签，结合降雨、土壤湿度、地形条件、土地利用类型以及距河流距离等环境影响因子，构建“环境因子—洪涝发生状态”的样本数据集，为后续洪涝风险预测模型训练和空间风险评估提供数据基础。 - 研究方案 （1）多源遥感洪涝数据库与风险预测样本库构建 本研究依托GEE云平台，获取武汉市多源遥感与环境数据，构建面向洪涝检测与风险预测的基础数据库。数据主要包括Sentinel-1 SAR、Sentinel-2光学遥感影像、SRTM DEM、CHIRPS降雨、ERA5-Land土壤湿度、ESA WorldCover土地利用以及JRC全球地表水等。针对不同数据类型开展标准化预处理，统一数据的空间分辨率、投影坐标和时间尺度，实现多源数据的协同融合。 在数据处理过程中，Sentinel-1 SAR数据主要进行轨道校正、辐射校正、斑点噪声去除、地形校正和dB转换，并提取洪涝发生前后的变化信息；Sentinel-2光学数据开展云掩膜、波段筛选等处理，并计算MNDWI（式3-1）、NDVI（式3-2）等光谱指数；DEM数据用于提取高程、坡度等地形因子，降雨、土壤湿度和土地利用数据经过时间匹配和空间统一处理。在此基础上，构建多源遥感洪涝数据库，并结合洪涝检测结果和降雨、土壤湿度、地形、土地利用等环境因子，建立洪涝风险预测样本数据库，为后续模型构建提供数据支撑。 （2）多源遥感特征融合洪涝检测模型构建与精度评价 基于构建的多源遥感数据库，开展武汉市洪涝淹没范围检测研究。通过融合SAR、光学遥感和地形环境信息，充分利用不同数据源在洪涝识别中的优势，构建多维洪涝检测特征体系，实现复杂城市环境下洪涝区域的自动化提取。 利用Sentinel-1 SAR数据提取VV、VH极化后向散射特征，并计算洪灾前后差值、比值和极化组合特征；利用Sentinel-2影像计算MNDWI、NDVI等光谱指数，提高水体识别能力；结合DEM数据提取高程、坡度等地形约束因子。随后，利用多源信息构建洪涝训练样本，以洪涝发生区域和非洪涝区域作为分类标签，采用随机森林（RF）算法建立洪涝检测模型，并通过混淆矩阵、总体精度（OA）、Kappa系数和F1-Score等指标进行精度评价。同时设置不同特征组合方案，对比分析单一SAR、多源遥感融合以及加入地形因子后的模型性能差异，确定最优洪涝检测方案。 ①SAR变化特征提取 VV极化差值特征： ∆VV=VVpost-VVpre#3-3 VH极化差值特征： ∆VH=VHpost-VHpre#3-4 SAR变化比值特征： RatioVV=VVpostVVpre#3-5 RatioVH=VHpostVHpre#3-6 SAR极化比特征： Pol=VVVH#3-7 VVpre、VHpre分别表示洪水发生前VV、VH极化后向散射值；VVpost​、VHpost表示洪水发生后的对应值, Pol表示SAR极化比，可反映不同地物目标对雷达信号响应的差异。 ②Random Forest模型: y=RF{h1x,h2x,h3x,…,hnx}#3-8 hi(x)表示第i棵决策树分类结果，n表示决策树数量，y表示最终预测类别。 ③模型精度评价指标 根据分类结果构建混淆矩阵，计算分类精度 总体精度： OA=TP+TNTP+TN+FP+FN#3-9 精确率： Precision=TPTP+FP#3-10 召回率： Recall=TPTP+FN#3-11 F1-Score： F1=2×Precision×RecallPrecision+Recall#3-12 Kappa系数： Kappa=2×TP×TN-FP×FNTP+FPFP+TN+TP+FNFN+TN​#3-13 TP 正确识别的洪涝区域；TN正确识别的非洪涝区域；FP 误判为洪涝的区域；FN 漏检的洪涝区域。 （3）洪涝风险预测模型构建与空间分布分析 基于洪涝检测结果构建的风险预测样本数据库，进一步开展洪涝发生风险预测研究。该部分以洪涝检测结果作为灾害样本标签，综合考虑气象、水文、地形和地表环境等因素对洪涝形成过程的影响，建立多因素驱动的洪涝风险预测模型，实现由灾后洪涝识别向灾前风险评估的拓展。 具体实施将降雨量、土壤湿度、高程、坡度、土地利用类型以及距河流距离等环境因子作为模型输入变量，利用随机森林（RF）算法训练洪涝风险预测模型（式3-14），分析不同环境条件下洪涝发生规律。通过模型预测生成武汉市洪涝风险空间分布图，并利用随机森林特征重要性评价方法分析各影响因子的贡献程度(式3-15)，识别主要洪涝驱动因素。最后结合洪涝检测结果，对武汉市洪涝风险空间分布特征和高风险区域进行分析，为城市洪涝防控和空间规划提供参考。 ①洪涝风险预测模型： Y=RF(X), X={Rainfall,SM,DEM,Slope,Landcover,Distance}#3-14 X 表示模型输入因子集合：Rainfall表示降雨量，SM表示土壤湿度，DEM表示高程，Slope表示坡度，Landcover表示土地利用类型，Distance表示距河流距离；Y 表示洪涝风险预测结果 ②影响因子贡献程度分析： Ci=Iii=1nIi#3-15 Ci：第i个影响因子的贡献率；Ii：随机森林计算得到的第i个因子重要性；n：影响因子总数量。 四、工作进度安排 2026年6月—2026年7月 查阅国内外相关文献，完成开题报告撰写与开题答辩，确定研究思路和技术路线。 2026年8月—2026年9月 收集研究区Sentinel-1、Sentinel-2、DEM、降雨和土壤湿度等数据，完成数据预处理与数据库构建。 2026年10月—2026年11月 开展多源遥感洪涝检测研究，构建洪涝检测模型并完成精度评价。 2026年12月—2027年1月 建立洪灾样本数据库，完成洪涝风险预测模型构建与训练。 2027年2月—2027年3月 开展洪涝风险预测与空间分析，完成风险等级分区制图和结果验证。 2027年4月 整理实验结果，完成论文初稿撰写。 2027年5月 修改完善论文，完成论文定稿及答辩准备工作。 五、主要参考文献 [1] WU H L, CHENG W C, SHEN S L, 等. Variation of hydro-environment during past four decades with underground sponge city planning to control flash floods in Wuhan, China: An overview[J/OL]. Underground Space, 2020, 5(2): 184-198. DOI:10.1016/j.undsp.2019.01.003. [2] LIU X, YANG S, YE T, 等. A new approach to estimating flood-affected populations by combining mobility patterns with multi-source data: A case study of Wuhan, China[J/OL]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2021, 55: 102106. DOI:10.1016/j.ijdrr.2021.102106. [3] WANG X, XIA J, ZHOU M, 等. Assessment of the joint impact of rainfall and river water level on urban flooding in Wuhan City, China[J/OL]. Journal of Hydrology, 2022, 613: 128419. DOI:10.1016/j.jhydrol.2022.128419. [4] YU J, ZOU L, XIA J, 等. Characterizing future changes in compound flood risk by capturing the dependence between rainfall and river flow: An application to the Yangtze River Basin, China[J/OL]. Journal of Hydrology, 2024, 635: 131175. DOI:10.1016/j.jhydrol.2024.131175. [5] HOTAKI S F, HAGHIGHI M H, MOTAGH M. Coherent and incoherent change detection for improved flood mapping: A Sentinel-1 SAR time-series approach[J/OL]. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2026, 41: 101961. DOI:10.1016/j.rsase.2026.101961. [6] KHATIWADA P, KHATIWADA P, SHRESTHA H L. Multi-temporal flood mapping and dynamics in Nepal’s Terai (2019–2024) using Sentinel-1 SAR and change-detection approaches[J/OL]. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2026, 41: 101860. DOI:10.1016/j.rsase.2025.101860. [7] PEDZISAI E, MUTANGA O, ODINDI J, 等. A novel change detection and threshold-based ensemble of scenarios pyramid for flood extent mapping using Sentinel-1 data[J/OL]. Heliyon, 2023, 9(3): e13332. DOI:10.1016/j.heliyon.2023.e13332. [8] MELKAMU T, BAGYARAJ M, ADIMAW M, 等. Detecting and mapping flood inundation areas in Fogera-Dera Floodplain, Ethiopia during an extreme wet season using Sentinel-1 data[J/OL]. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 2022, 127: 103189. DOI:10.1016/j.pce.2022.103189. [9] MCCORMACK T, CAMPANYÀ J, NAUGHTON O. A methodology for mapping annual flood extent using multi-temporal Sentinel-1 imagery[J/OL]. Remote Sensing of Environment, 2022, 282: 113273. DOI:10.1016/j.rse.2022.113273. [10] TAMIRU HAILE A, WORKU BEKELE T, RIENTJES T. Interannual comparison of historical floods through flood detection using multi-temporal Sentinel-1 SAR images, Awash River Basin, Ethiopia[J/OL]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2023, 124: 103505. DOI:10.1016/j.jag.2023.103505. [11] HANSEN M, VEJBY J, KOCH J. Flood mapping using Sentinel-1 imagery with topographical and hydrological contextualization: Case study from Ribe, Denmark[J/OL]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2025, 143: 104816. DOI:10.1016/j.jag.2025.104816. [12] ZHANG Q, HU X. Urban flood mapping by fully mining and adaptive fusion of the polarimetric and spatial information of Sentinel-1 images[J/OL]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2024, 135: 104251. DOI:10.1016/j.jag.2024.104251. [13] FARHADI H, EBADI H, KIANI A, 等. Introducing a new index for flood mapping using Sentinel-2 imagery (SFMI)[J/OL]. Computers & Geosciences, 2025, 194: 105742. DOI:10.1016/j.cageo.2024.105742. [14] DA SILVA JUNIOR U J, DA PENHA PACHECO A, RUIZ-ARMENTEROS A M, 等. A methodological approach to flood dynamics based on satellite-derived spectral indices and altimetric forecast models: a case study in Southern Brazil[J/OL]. Science of The Total Environment, 2025, 1003: 180686. DOI:10.1016/j.scitotenv.2025.180686. [15] LI Z, XU S, WENG Q. Beyond clouds: Seamless flood mapping using Harmonized Landsat and Sentinel-2 time series imagery and water occurrence data[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2024, 216: 185-199. DOI:10.1016/j.isprsjprs.2024.07.022. [16] MOHAMMADI A, COSTELLOE J F, RYU D. Application of time series of remotely sensed normalized difference water, vegetation and moisture indices in characterizing flood dynamics of large-scale arid zone floodplains[J/OL]. Remote Sensing of Environment, 2017, 190: 70-82. DOI:10.1016/j.rse.2016.12.003. [17] SUN Y, LI X, WANG D, 等. Multi-source SAR data-driven flood extent mapping and flood risk assessment in the coastal area of east China: A case study of Donghai County, Lianyungang[J/OL]. Progress in Disaster Science, 2026, 31: 100620. DOI:10.1016/j.pdisas.2026.100620. [18] CIAN F, DELGADO BLASCO J M, IVANESCU C. Improving rapid flood impact assessment: An enhanced multi-sensor approach including a new flood mapping method based on Sentinel-2 data[J/OL]. Journal of Environmental Management, 2024, 369: 122326. DOI:10.1016/j.jenvman.2024.122326. [19] USMANI M, BHATTI H M T, NANNI R, 等. Flood mapping and impact analysis by fusion of remote sensing and open geospatial data: Sindh case study[J/OL]. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 2025, 28(2): 357-369. DOI:10.1016/j.ejrs.2025.05.001. [20] LI Z, XU S, WENG Q. TerrainFloodSense: Improving seamless flood mapping with cloudy satellite imagery via water occurrence and terrain data fusion[J/OL]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2025, 144: 104855. DOI:10.1016/j.jag.2025.104855. [21] ALBERTINI C, GIOIA A, IACOBELLIS V, 等. Assessing multi-source random forest classification and robustness of predictor variables in flooded areas mapping[J/OL]. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2024, 35: 101239. DOI:10.1016/j.rsase.2024.101239. [22] NGHIA B P Q, PAL I, CHOLLACOOP N, 等. Applying Google earth engine for flood mapping and monitoring in the downstream provinces of Mekong river[J/OL]. Progress in Disaster Science, 2022, 14: 100235. DOI:10.1016/j.pdisas.2022.100235. [23] MAI SY H, LUU C, BUI Q D, 等. Urban flood risk assessment using Sentinel-1 on the google earth engine: A case study in Thai Nguyen city, Vietnam[J/OL]. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2023, 31: 100987. DOI:10.1016/j.rsase.2023.100987. [24] KRISHNACHAITHANYA N, BAGAVATHI SIVAKUMAR P, DEEPIKA T. Probabilistic flood risk mapping for Indian megacities using a scalable machine learning framework in Google Earth engine[J/OL]. Results in Engineering, 2025, 28: 107872. DOI:10.1016/j.rineng.2025.107872. [25] JODHANI K H, PATEL D, MADHAVAN N, 等. Unravelling flood risk in the Rel River watershed, Gujarat using coupled earth observations, multi criteria decision making and Google Earth Engine[J/OL]. Results in Engineering, 2024, 24: 102836. DOI:10.1016/j.rineng.2024.102836. [26] THAPA N, NEPALI S, SHRESTHA R, 等. Time series flood mapping using the Copernicus dataset in Google Earth Engine of the Mountainous Region[J/OL]. Data in Brief, 2025, 62: 112010. DOI:10.1016/j.dib.2025.112010. [27] PRASAD P, MANDAL S, NAIK S S, 等. Integration of multi-temporal SAR data and robust machine learning models for improvement of flood susceptibility assessment in the southwest coast of India[J/OL]. Applied Computing and Geosciences, 2024, 24: 100189. DOI:10.1016/j.acags.2024.100189. [28] CHOWDHURY M E, ISLAM A K M S, ZZAMAN R U, 等. A machine learning-based approach for flash flood susceptibility mapping considering rainfall extremes in the northeast region of Bangladesh[J/OL]. Advances in Space Research, 2025, 75(2): 1990-2017. DOI:10.1016/j.asr.2024.10.047. [29] TAHMI S, RUI X, BENZAOUI S, 等. Weight-level integration of SHAP-interpreted machine learning and AHP for flood susceptibility mapping in a semi-arid region[J/OL]. Environmental Modelling & Software, 2026, 203: 107039. DOI:10.1016/j.envsoft.2026.107039. [30] LEE Y, JEONG H, LEE Y, 等. Assessing urban flood susceptibility in Seoul, South Korea using machine learning models: effects of urban infrastructure and sampling variability[J/OL]. Journal of Hydrology, 2026, 674: 135531. DOI:10.1016/j.jhydrol.2026.135531. [31] RAHMAN M T, IBUKUN J A, OLUBAJU A E, 等. Integrating SAR remote sensing and machine learning for comprehensive flood risk assessment in Kogi state, Nigeria[J/OL]. Journal of African Earth Sciences, 2026, 241: 106168. DOI:10.1016/j.jafrearsci.2026.106168. [32] ZHU X, GUO H, HUANG J J. Urban flood susceptibility mapping using remote sensing, social sensing and an ensemble machine learning model[J/OL]. Sustainable Cities and Society, 2024, 108: 105508. DOI:10.1016/j.scs.2024.105508. [33] TAZMUL ISLAM M, MENG Q. An exploratory study of Sentinel-1 SAR for rapid urban flood mapping on Google Earth Engine[J/OL]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2022, 113: 103002. DOI:10.1016/j.jag.2022.103002. [34] JIA H, CHEN F, PAN D, 等. Flood risk management in the Yangtze River basin —Comparison of 1998 and 2020 events[J/OL]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022, 68: 102724. DOI:10.1016/j.ijdrr.2021.102724. [35] GUPTA L, DIXIT J. Urban climate stress assessment integrating spectral indices, Random Forest-based land use and land cover dynamics, and urban flood inundation using Google Earth Engine[J/OL]. Environmental and Sustainability Indicators, 2026, 31: 101376. DOI:10.1016/j.indic.2026.101376. [36] GUO Q, JIAO S, LIANG J, 等. Exploring urban flood spatial heterogeneity and governance-oriented zoning in central China’s mega cities based on multi-source data integration[J/OL]. Environmental and Sustainability Indicators, 2025, 27: 100820. DOI:10.1016/j.indic.2025.100820. [37] ZHANG Y, FANG J, SHEN D, 等. Urban flood risk evaluation using social media data and Bayesian network approach: A spatial-temporal dynamic analysis in Wuhan city, China[J/OL]. Sustainable Cities and Society, 2025, 126: 106388. DOI:10.1016/j.scs.2025.106388. [38] HE S, NEAL J, LAI C, 等. Explaining urban flood susceptibility under rainfall uncertainty through probabilistic modeling and interpretable machine learning[J/OL]. Journal of Hydrology, 2026, 672: 135430. DOI:10.1016/j.jhydrol.2026.135430. [39] JIANG Z, YANG S, LIU Z, 等. Coupling machine learning and weather forecast to predict farmland flood disaster: A case study in Yangtze River basin[J/OL]. Environmental Modelling & Software, 2022, 155: 105436. DOI:10.1016/j.envsoft.2022.105436. [40] DU H, ZENG S, ZHANG Y, 等. Climate change will lead to different over-threshold flood risks patterns of the riverside cities in the Yangtze River Basin[J/OL]. Journal of Hydrology, 2025, 661: 133664. DOI:10.1016/j.jhydrol.2025.133664.

六、指导教师意见 指导教师签名： 年 月 日

七、专业小组审查意见： 专业小组负责人签名： 年 月 日

八、学院审核意见 学院领导签名： 公章 年 月 日